謙二様邸　見積比較・現調チェック表（10/29 現調用）

八千代市大和田950-8　都築謙二様邸　受付番号184／左：インテリアエージェント見積（2026/9/26 No.1〜3・暫定）　右：当社見積 20260926-TK2 と現地確認の記入欄　※金額は税抜

| 箇所・項目 | IA 数量 | IA 単価 | IA 金額 | 当社見積の該当（頁・数量・金額） | 現地確認 | 気になる点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【1階 階段横和室】 |  |  |  |  |  |  |
| 畳新調 t60 | 8枚 | 18,000 | 144,000 |  | □ | 枚数を実測（収納内含むか） |
| 床下地交換（根太・大引き含）13.7㎡ | 13.7㎡ | 28,000 | 383,600 |  | □ | 床束→鋼製束・土台補修は「考慮」のみ。数量と範囲を確認 |
| 壁 ボード交換 | 28.9㎡ | 6,000 | 173,400 |  | □ | 床上90cm解体か全面か。面積を実測 |
| 壁 クロス貼り | 28.9㎡ | 1,500 | 43,350 |  | □ | 天井クロスは入っていない（要確認） |
| 収納下段 合板貼替 側板・底板 | 5.4㎡ | 12,000 | 64,800 |  | □ | 天袋4枚の追加とは別 |
| 既存襖 撤去 | 4本 | 4,000 | 16,000 |  | □ | 奥和室は2,500円。単価差 |
| 新規襖 大／小（裏地：雲泥） | 2＋2本 | 18,000／9,000 | 54,000 |  | □ | 柄・面材を決定済みか |
| 新規戸襖（襖紙／面材） | 2本 | 40,000 | 80,000 |  | □ | №608。和室入口の分か要確認 |
| 新規 観音開き襖（小） | 2本 | 9,000 | 18,000 |  | □ |  |
| 床 断熱材交換 | 13.7㎡ | 5,000 | 68,500 |  | □ | 応急修理は「元に戻す」のみ |
| 壁 断熱材交換 | 28.9㎡ | 4,000 | 115,600 |  | □ |  |
| 【奥和室】 |  |  |  |  |  |  |
| 畳新調 t60 | 6枚 | 18,000 | 108,000 |  | □ |  |
| 収納内 畳 床下地交換 11.5㎡ | 11.5㎡ | 28,000 | 322,000 |  | □ | 収納内だけで11.5㎡あるか。範囲を実測 |
| 既存床解体・新規下地 フローリング貼り | 1式（1.6㎡） | 85,000 | 85,000 |  | □ | 玄関奥納戸も同額（1.6㎡） |
| 壁 ボード交換／クロス貼り | 16.3㎡ | 6,000／1,500 | 122,250 |  | □ |  |
| 床 断熱材交換 | 1式 | 30,000 | 30,000 |  | □ | 他は5,000円/㎡。11.5㎡なら5.7万円で割高? |
| 収納内下段 側面・底板 合板貼替 | 3.6㎡ | 12,000 | 43,200 |  | □ |  |
| 襖 撤去(大2)／新規(大2) | 2＋2本 | 2,500／18,000 | 41,000 |  | □ | 襖の撤去単価が和室より安い |
| 障子 撤去（大4・小2） | 4＋2本 | 4,000／2,500 | 21,000 |  | □ |  |
| 障子 新規（大4・小2）スプルス枠 | 4＋2本 | 30,000／20,000 | 160,000 |  | □ | 障子紙の種類を確認 |
| 【縁側】 |  |  |  |  |  |  |
| 既存床解体・新規下地 フローリング貼り | 1式（3.6㎡） | 125,000 | 125,000 |  | □ | ㎡単価で約3.5万円。奥和室と単価が違う |
| 床 断熱材交換 | 1式 | 45,000 | 45,000 |  | □ |  |
| 壁 ボード交換／断熱材／クロス | 10.5㎡ | 6,000／4,000／1,500 | 120,750 |  | □ |  |
| 【玄関奥納戸・リビング入口・その他】 |  |  |  |  |  |  |
| 玄関奥納戸 フローリング貼り 1.6㎡ | 1式 | 85,000 | 85,000 |  | □ |  |
| リビング入口 引き戸ドアカット・建付調整 | 1式 | 25,000 | 25,000 |  | □ | リビングの壁・クロス・床下断熱は未計上 |
| 仮設トイレ 設置・引上げ・汲取り込み | 1式 | 200,000 | 200,000 |  | □ | 期間と台数、当社側の仮設との重複 |
| 諸経費（養生・家具移動・在宅手間・資材運搬・現場管理・車輌） | 6項目 |  | 390,000 |  | □ | 在宅手間代100,000の根拠。当社の諸経費と二重でないか |
| 木巾木工事（9/25追加） | 1式 | 30,000 | 30,000 |  | □ | 実測×2,000円/m で修正予定 |

金額の突き合わせ（カテゴリー別）

当社見積は項目別の小計のみを手元で確認。明細の行は現地で見ながら右の欄に書き込む

| カテゴリー | 当社見積 税抜（9/26版） | IA見積 税抜 | 差額 | メモ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仮設 | 461,184 | 200,000（トイレ） |  |  |
| 断熱 | 1,274,652 | 床143,500＋壁157,600＝301,100 |  | 当社が大きいのは、リビング等の追加分を含むためか確認 |
| 大工 | 1,104,186 | 床下地705,600＋収納108,000＋フローリング295,000＋木巾木30,000 ほか |  | 当社の内訳明細書と1行ずつ照合する |
| 建具 | 664,000 | ―（アベルコ分） |  | アベルコ原価とは別。給湯器の取付は含むか |
| 造作 | 220,800 | ― |  |  |
| 内装（クロス・襖・障子） | 668,400 | クロス83,550＋襖・障子 ほか |  |  |
| 畳 | 268,800 | 252,000（14枚） | 16,800 | 当社は1枚19,200円。IAは18,000円 |
| IA見積 小計（工事＋諸経費） | ― | 3,114,450（税込3,425,895） |  | 当社の売上に対する原価の目安 |

■ 見積から抜けていないか（現調で見るポイント）

| 確認項目 | IA 見積 | 当社 見積 | 現地確認 | メモ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 戸襖4枚（和室〜奥和室の間） | なし | □ あり □ なし | □ | 荻沼さんに追加を依頼済み・全額謙二様負担 |
| 手前の和室の天袋 4枚 | なし | □ あり □ なし | □ | 襖か板戸か。柄は№608か |
| リビングの壁（床上90cm解体）・クロス・床下断熱 | なし | □ あり □ なし | □ | もともと断熱が無い → 自費。壁の範囲を確認 |
| 天井クロス／ドア交換 | なし | □ あり □ なし | □ | 色決め表で社長に確認予定の項目 |
| 床束→鋼製束（本数） | 「考慮」のみ | □ あり □ なし | □ | 追加の可能性。本数を数える |
| 解体・撤去・残材処分費（IAの「撤去費用込み」の範囲） | 込み | □ あり □ なし | □ | 当社の解体・残材処理150,000との二重 |
| 洗面台・便器・給湯器の取付と既存の撤去 | ― | □ あり □ なし | □ | アベルコの給湯器は販売のみ。取付は誰がするか |
| ガスコンロ（2案） | ― | □ あり □ なし | □ | 10/19付のアベルコ見積・案を選ぶ |
| シロアリ（25.87坪か26.82坪）・クリーニング | ― | □ あり □ なし | □ | 京葉の見積と当社見積の坪数を合わせる |
| 電気・水道の支給（IA「別途」） | 別途 | □ あり □ なし | □ | IA見積の注記。当社で見るか |
| 工期・大工さんの日程 | ― | ― | □ | 請書は10/19以降の日付。保険立ち合い（11/5）より前に解体しない |

応急修理757,000円は「元に戻す工事」のみ対象。追加（戸襖・天袋・リビング・新規断熱）は全額お客様負担。写真は施工前・中・後を黒板付きで、閉じる前に撮る。