# 柏市根戸 物件調査チェックリスト（上下水道局）

調査日：　　　年　　月　　日

地番：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　住居表示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

## 基本情報

- 場所：柏市上下水道局（柏市千代田1-2-32）　水道も下水道も同じ庁舎

- 受付：平日 8:30〜17:15　※電話・FAX・メールでは教えてもらえないので、必ず窓口へ

- 回る順番：① 1階「水道管の調査・管網図窓口」 → ② 3階「下水道工務課」 → （必要なら）河川排水課

## 行く前に準備するもの

| ☑ | 持ち物（なぜ必要か） | メモ |
| --- | --- | --- |
| □ | 地番と住居表示（両方） → 窓口で場所を特定するため |  |
| □ | 公図・住宅地図・ブルーマップ → 前面道路や隣地との位置関係を説明するため |  |
| □ | 現地写真（水道メーター・桝の蓋が写ったもの） → 台帳と現地を照合するため |  |
| □ | 売主の委任状 ＋ 自分の本人確認書類【必須】 → これがないと敷地内の配管図（竣工図）を見せてもらえない |  |
| □ | 図面代の小銭（1枚50円） → 管網図の交付用 |  |
| □ | 下水道台帳を公開型GISで事前に印刷 → 令和8年度からGISに完全移行。窓口では確認・相談だけで済む |  |

## 窓口での最初のひとこと（例）

「不動産売買の物件調査で来ました。柏市根戸〇〇番地の、前面道路の配水管と敷地への引込みについて確認させてください。所有者の委任状も持ってきています。」

## 窓口で出てくる用語

- 配水管：道路の下を通っている市の水道管

- 引込管（給水管）：配水管から敷地に引き込んでいる管。所有者の持ち物

- 管網図：道路の水道管の位置を示した地図

- 竣工図（給水装置承認申込書）：敷地内の配管図

- 公共汚水桝：敷地と下水道本管をつなぐ桝。たいてい敷地の道路寄りにある

- 土被り：地面から管の上までの深さ

- 受益者負担金：下水道を整備したときに土地所有者が払うお金

## ① 水道（1階・水道管の調査・管網図窓口）

### 前面道路の配水管

| ☑ | 窓口で聞くこと（そのまま読み上げOK） | 回答メモ |
| --- | --- | --- |
| □ | 前面道路に配水管は入っていますか？口径・管種・布設年を教えてください。 → 細い・古い管だと建替え時に問題になることがある |  |
| □ | 前面道路は公道ですか、私道ですか？私道の場合、管は公設ですか私設ですか？ → 私設管だと所有者の承諾や修繕負担が必要になる |  |
| □ | 配水管は行き止まりですか、ループしていますか？ → 行き止まりは水圧・水質に影響することがある |  |

### 敷地への引込み（給水装置）

| ☑ | 窓口で聞くこと（そのまま読み上げOK） | 回答メモ |
| --- | --- | --- |
| □ | 引込管の口径（13/20/25mm）とメーター口径はいくつですか？ → 13mmだと2階建て以上で水圧不足のことがある |  |
| □ | 引込位置、止水栓・メーターの位置を教えてください。 → 現地写真と照合する |  |
| □ | 引込管が他人の土地を通っていたり、隣地と共用になっていませんか？ → トラブルの原因。重説で必ず説明が必要 |  |
| □ | 給水装置の所有者名義は誰になっていますか？ → 売主と一致するか確認 |  |

### 建替え・分割を想定した確認

| ☑ | 窓口で聞くこと（そのまま読み上げOK） | 回答メモ |
| --- | --- | --- |
| □ | 口径を大きくする・新しく引き込む場合、加入金（分担金）はかかりますか？金額は？ → 買主の追加費用になる |  |
| □ | 既存の引込管を撤去・再利用する場合の条件は？ → 撤去費用の見込みに関わる |  |
| □ | 2区画以上に分割する場合の引込み条件は？ → 分割販売を考える場合に必要 |  |

### その他

| ☑ | 窓口で聞くこと（そのまま読み上げOK） | 回答メモ |
| --- | --- | --- |
| □ | 現在、開栓・閉栓どちらの状態ですか？ → 引渡し時の手続きに関わる |  |
| □ | 料金の滞納はありませんか？（※売主側で確認） → 個人情報のため窓口では教えてもらえない場合あり |  |

### もらう資料

| ☑ | 窓口で聞くこと（そのまま読み上げOK） | 回答メモ |
| --- | --- | --- |
| □ | 管網図（閲覧無料・交付1枚50円） → 重説の添付資料 |  |
| □ | 給水装置承認申込書（竣工図） → 所有者本人か委任を受けた人のみ。委任状＋本人確認書類が必要 |  |

## ② 下水道（3階・下水道工務課）

### 前面道路の下水道

| ☑ | 窓口で聞くこと（そのまま読み上げOK） | 回答メモ |
| --- | --- | --- |
| □ | ここは公共下水道の処理区域内ですか？供用開始済みですか？ → 区域外なら浄化槽が必要 |  |
| □ | 汚水管の口径と深さ（土被り）を教えてください。 → 浅いと敷地から自然に流せないことがある |  |
| □ | 分流式ですか、合流式ですか？ → 雨水の流し方が変わる |  |

### 敷地への接続

| ☑ | 窓口で聞くこと（そのまま読み上げOK） | 回答メモ |
| --- | --- | --- |
| □ | 公共汚水桝は設置されていますか？位置はどこですか？ → ない場合は設置工事・費用が発生する |  |
| □ | 既存建物は下水道に接続済みですか？浄化槽のままですか？ → 浄化槽なら切替え工事が必要 |  |

### 負担金・区域外の場合

| ☑ | 窓口で聞くこと（そのまま読み上げOK） | 回答メモ |
| --- | --- | --- |
| □ | 受益者負担金は納付済みですか？ → 未納なら引継ぎの扱いを決める必要がある |  |
| □ | （区域外の場合）整備予定はありますか？浄化槽の設置条件は？ → 買主への説明に必要 |  |

### 雨水

| ☑ | 窓口で聞くこと（そのまま読み上げOK） | 回答メモ |
| --- | --- | --- |
| □ | 雨水の放流先はどこですか？ → 公共下水道以外の雨水管は河川排水課で確認 |  |

## 注意点

- 管網図は参考図。現地と違う場合があるので、重説には「台帳上」と書き、現地のメーター・桝の位置と照合する。

- 根戸は市街化区域と市街化調整区域が混在している可能性あり。下水道区域外のこともあるので、都市計画の確認とセットで進める。